Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina

# Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – stanovení oblasti

#### Geografické vymezení oblasti

Kraj Vysočina má rozlohu 6 795,7 km2, což představuje 9 % území České republiky. Je obklopen krajem Jihočeským, Středočeským, Pardubickým a Jihomoravským. Na území kraje leží 704 obcí. Počet obyvatel kraje je cca 510,5 tis., hustota zalidnění 75 obyvatel na km2.

#### Soupis měřících stanic na zjišťování imisí na území kraje Vysočina

V následující tabulce je uveden seznam měřících stanic, které jsou v současné době v provozu (zdroj: ČHMÚ), rozmístění viz obrázek níže.

| Číslo stanice | Název stanice | Typ stanice | Geografické souřadnice | Měřené veličiny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1477 | Jihlava | AMS | 49° 24’ 10.00’’ sš, 15° 36’ 42.00’’ vd | SO2, NO, NO2, CO, O3, NOX, PM10, PM2,5 |
| 505 | Jihlava - Znojemská | manuální-TK | 49° 23’ 36.00” sš, 15° 35’ 33.00“ vd | SO2, NOX, SPM, Cr, Mn, Ni, Zn, As, Cd, Pb |
| 1131 | Kostelní Myslová | AMS | 49° 9’ 36.00 ‘’ sš, 15°26’ 26.00 ‘’ vd | SO2, NO2, O3 |
| 1344 | Zborná | manuální | 49° 26’ 39.00’’ sš, 15° 34’ 21.00 vd | SO2, NOX |
| 1200 | Havlíčkův Brod -Smetanovo nám. | AMS-TK | 49° 36’ 20.00” sš, 15° 34’ 45.00’’ vd | SO2, NO, NO2, CO, NOX, PM10, Cr, Mn, Ni, Zn, As, Cd, Pb |
| 1480 | Třebíč | AMS | 49° 13’ 25.00” sš, 15° 52’ 2.00’’ vd | SO2, NO, NO2, NOX, PM10 |
| 1498 | Dukovany | manuální | 49° 46’ 8.00’’ sš, 16° 4’ 17.01’’ vd | SO2, NO2 |
| 1196 | Žďár nad Sázavou | AMS-TK | 49° 33’ 35.00’’ sš, 15° 56’ 35.00 vd | SO2, NO, NO2, O3, NOX, PM10, Cr, Mn, Ni, As, Cd, Pb, PAH |
| 1499 | Křižanov | manuální | 49° 23’ 5.00’’ sš, 16° 6’ 50.00’’ vd | SO2, NO2 |
| 1326 | Velké Meziříčí | manuální | 49° 21’ 0.00’’ sš, 16° 1’ 60.00’’ vd | SO2, NO2, SPM |
| 1522 | Košetice | PAHs | 49° 34’ 4.00’’ sš, 15° 4’ 49.00’’ vd | PAH |
| 1436 | Košetice | manuální | 49° 34’ 22.00’’ sš, 15° 4’ 49.00’’ vd | PAH |
| 1176 | Košetice - HM | TK-aerosol | 49° 34’ 22.00’’ sš, 15° 4’ 49.00’’ vd | PM10, PM2,5, As, Cd, Pb |
| 1138 | Košetice | AMS | 49° 34’ 22.00’’ sš, 15° 4’ 49.00’’ vd | SO2, NO, NO2, CO, O3, NOX, PM10, |
| 916 | Košetice | manuální | 49° 34’ 22.00’’ sš, 15° 4’ 49.00’’ vd | SO2, NO2, ΣNO3, ΣNH4, CH4 a vyšší nearomatické i aromatické uhlovodíky |

#### Cíl programu a vymezení priorit ve vztahu k dosažení cíle programu

Cílem programu je dosažení a plnění imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, ekosystémů a vegetace, takovým způsobem, aby bylo vyhlašováno co nejméně výměry oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na území kraje Vysočina.

Priorita 1: snížit nadlimitní hodnoty imisí suspendovaných částic frakce PM10 ve vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území města Velké Meziříčí:

- přehodnocení úrovně imisní zátěže v lokalitě Velké Meziříčí v těsné blízkosti stanice imisního monitoringu č. 1326,

- doplnění imisního monitoringu SPM o sledování imisní úrovně koncentrací PM10,

- snížení rizika sekundární prašnosti na území města Velké Meziříčí,

- preventivní snížení emisí ze stacionárních zdrojů na území města,

- projednání výsledků imisního monitoringu za rok 2003 s MŽP ČR před vymezením oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší pro rok 2005 a zdůvodnění výjimečnosti imisních dat,

- přehodnocení potřeby zpracování místního programu ke zlepšení kvality ovzduší.

Priorita 2: omezení množství imisí suspendovaných částic frakce PM10 s cílem podpořit snížení celkové imisní zátěže polutantem a zvrátit trend v nárůstu naměřených koncentrací PM10 na stanicích imisního monitoringu v kraji Vysočina:

- posílení měření suspendovaných částic frakce PM10 na provozovaných stanicích imisního monitoringu (doplnění měření PM10 na stanicích měřících SPM: 1326 Velké Meziříčí, 505 Jihlava-Znojemská, 608 Třebíč),

- získání dat imisního monitoringu PM10 o pozaďové imisní zátěži v lokalitách Jihlava a Velké Meziříčí,

- podniknout kroky k omezení trendu nárůstu imisní zátěže v Havlíčkově Brodě, kde bylo indikováno významné překročení denního imisního limitu pro PM10,

Při rozhodování o poskytnutí prostředků z veřejných zdrojů na realizaci opatření ke zlepšení kvality ovzduší jsou prioritně podporovány projekty, kde je jednoznačně identifikován původce znečištění z něhož jsou emise polutantu omezovány a projekty realizované v území, kde byla vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překročení imisního limitu včetně meze tolerance.

Pro území kde nejsou tyto oblasti vymezeny vytvoří kraj podmínky pro trvalé vyhodnocování imisní zátěže a předcházení rizikům překračování imisních limitů.

Priorita 3: postupné snížení výměry území kraje Vysočina, na kterém dochází u ozónu k celoplošnému překračování cílového imisního limitu pro lidské zdraví a cílového imisního limitu pro ekosystémy a vegetaci na území CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory:

- omezit k roku 2010 výměry oblastí, kde jsou překračovány cílové imisní limity pro ozón.

# Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – Všeobecné informace

Na území kraje Vysočina se nachází sedm sídel s počtem obyvatel přesahujícím 10 000 a jedno sídlo (Jihlava) s počtem přesahujícím 50 000 obyvatel. V kraji se nacházejí velké i zvláště velké zdroje znečištění a prochází jím významný mobilní zdroj znečištění (dálnice D1), značnou část území kraje lze však považovat za oblast ryze venkovskou.

Rozloha kraje je 6 795,7 km2, území se zvláště zvýšeným znečištěním zaujímá plochu cca 2 km2. Zvýšenému znečištění ovzduší je vystaveno cca 1000 obyvatel.

Současné klimatické údaje:

Kraj Vysočina patří mezi chladnější oblasti ČR, průměrná roční teplota dosahuje 7,6 °C.

Na území kraje Vysočina jsou dva horské masivy s nadm. výškou přesahující 800 m, jsou to Žďárské vrchy a Jihlavské vrchy. Středem kraje probíhá jedno z hlavních evropských rozvodí.

Objekty vyžadující zvláštní ochranu:

Na území kraje se nacházejí 124 zvláště chráněná území, dvě chráněné krajinné oblasti - CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory a 9 přírodních parků. Oblast kraje se vyznačuje vysokou lesnatostí, zhruba 1/3 rozlohy kraje zaujímají lesy. V letech 2002 a 2003 bylo ČHMÚ provedeno podrobné vyhodnocení kvality ovzduší České republiky v letech 2001 a 2002 z hlediska nově vyhlášených imisních limitů na ochranu lidského zdraví a ekosystémů / vegetace (viz nařízení vlády č. 350/2002 Sb.).

V roce 2003 byla na území kraje Vysočina vymezena oblast s překročením imisního limitu pro NOx na ochranu ekosystémů a vegetace na území měst Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou (CHKO Žďárské vrchy). Oblasti byly vymezeny Věstníkem MŽP z února 2003 na základě dat imisního monitoringu z roku 2001. Věstníkem MŽP z roku 2003 nebyla na území kraje vymezena žádná oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překročení některého z imisních limitů pro lidské zdraví. V následujícím roce 2004 byla nařízením vlády č. 60/2004 vymezena oblast s překročení imisního limitu pro lidské zdraví pro PM10 (překročení ročního i denního limitu). Opakované překročení ekosystémového limitu pro NOx se nepotvrdilo. Věstníkem MŽP z 12/2004 byla vymezena na základě dat z roku 2003 na území kraje oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překročení imisního limitu včetně meze tolerance pro lidské zdraví pro PM10  (překročení ročního i denního limitu).

Výměra plochy jednotlivých krajů, na které byly v roce 2002 překračovány imisní limity pro ochranu zdraví, je uvedena v následující tabulce (v % celkové výměry krajů):

| Kraj | SO2 | NO2 | PM10 a | PM10 b | CO | BaP | Cd | Benz | As | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha |  | 1,63 | 13,01 | 66,67 | 3,25 | 60,98 |  |  |  |  |
| Středočeský |  | 0,04 | 0,76 | 3,44 |  | 0,04 |  |  | 0,14 | 50,91 |
| Liberecký |  |  |  |  |  |  | 6,48 |  | 8,28 | 46,10 |
| Ústecký | 0,14 |  | 0,99 | 19,75 |  | 0,42 |  |  |  | 22,22 |
| Karlovarský |  |  |  | 5,04 |  |  |  |  |  | 9,64 |
| Plzeňský |  |  |  | 0,05 |  | 0,36 |  |  |  | 58,42 |
| Jihočeský |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  | 94,07 |
| Pardubický |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,54 |
| Královéhradecký |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  | 95,69 |
| Olomoucký |  |  | 0,53 | 9,45 |  |  |  |  |  | 91,76 |
| Moravskoslezský |  |  | 12,37 | 30,90 |  | 40,70 |  | 0,14 | 1,08 | 78,16 |
| Jihomoravský |  |  | 0,22 | 7,67 |  |  |  |  |  | 91,46 |
| Vysočina |  |  | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  | 100,0 |
| Zlínský |  |  |  | 3,62 |  | 0,20 |  |  |  | 96,96 |

Poznámka: PM10 a = roční průměr; PM10 b = 24-hodinový průměr; BaP = benzo(a)pyren

Z tabulky vyplývá, že kraj Vysočina je z hlediska klasických znečišťujících látek spíše méně znečištěným krajem. Z hlediska znečištění ozónem je kraj Vysočina nejzatíženějším regionem.

Podíly území chráněných oblastí vegetace a ekosystémů s překročením limitních hodnot pro ochranu ekosystémů / vegetace v jednotlivých krajích jsou uvedeny v následující tabulce (v % celkové výměry chráněných oblastí) ve formátu 2001/2002:

| Kraj | Podíl chráněných území kraje | SO2 | NOx | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha | 1,63 % | 0 / 0 | 50,0 / 50,0 | 0 / 0 |
| Středočeský | 7,86 % | 0 / 0 | 4,61 / 0,46 | 5,99 / 6,91 |
| Liberecký | 30,49 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 33,07 / 63,35 |
| Ústecký | 31,07 % / 41,33 % | 0,46 / 2,57 | 2,28 / 0,17 | 10,71 / 45,72 |
| Karlovarský | 29,04 % / 46,08 % | 0 / 0,24 | 0,77 / 0,24 | 2,32 / 15,57 |
| Plzeňský | 16,18 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 64,65 / 65,29 |
| Jihočeský | 27,15 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 98,01 / 98,1 |
| Pardubický | 10,07 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 98,2 / 99,10 |
| Královéhradecký | 20,85 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 19,92 / 99,23 |
| Olomoucký | 12,70 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 25,00 / 44,64 |
| Moravskoslezský | 15,42 % | 0 / 0 | 0,44 / 0,44 | 70,61 / 73,25 |
| Jihomoravský | 6,09 % | 0 / 0 | 1,79 / 1,79 | 74,11 / 89,29 |
| Vysočina | 10,96 % | 0 / 0 | 1,06 / 0 | 100,0 / 100,0 |
| Zlínský | 29,19 % | 0 / 0 | 0 / 0 | 30,87 / 91,61 |

Z tabulky vyplývá, že z hlediska primárních polutantů nepředstavuje imisní zátěž v chráněných oblastech žádný problém. Z hlediska sekundárních polutantů je situace v chráněných oblastech kraje Vysočina nepříznivá a lze ji označit za celoevropský problém.

V následujícím přehledu je uveden detailnější popis imisní situace kraje Vysočina z hlediska imisních limitů pro ochranu zdraví a pro ochranu ekosystémů / vegetace.

Výměra plochy kraje Vysočina, na které byly v roce 2002 a 2003 překračovány imisní limity pro ochranu zdraví, je uvedena v následující tabulce (v % celkové výměry obce):

| Obec | SO2 | NO2 | PM10 a | PM10 b | CO | BaP | Cd | Ni | As | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velké Meziříčí |  |  | 9,1 | 9,1 |  |  |  |  |  | - |
| Okres |  |  | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| Kraj |  |  | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: PM10 a = roční průměr; PM10 b = 24-hodinový průměr

Z uvedených dat vyplývá, že obec Velké Meziříčí je jedinou významněji imisně zatíženou obcí v rámci kraje Vysočina, z hlediska primárně emitovaných znečišťujících látek.

Z hlediska překračování imisních limitů pro ochranu ekosystémů / vegetace je situace následující:

- imisní limit pro oxidy dusíku byl v roce 2001 překračován na 1,06 % území CHKO Žďárské vrchy.

- imisní limit pro oxidy dusíku nebyl v roce 2002 na území kraje Vysočina překračován resp. překročení se nepotvrdilo.

- cílový imisní limit pro ozón byl v roce 2001 překračován na 100 % chráněného území CHKO Žďárské vrchy.

- cílový imisní limit pro ozón byl v roce 2002 překračován na 100 % chráněného území CHKO Žďárské vrchy.

- cílový imisní limit pro ozón byl v roce 2003 překračován na 100 % chráněného území CHKO Žďárské vrchy.

- cílový imisní limit pro ozón byl v roce 2003 překračován na 100 % chráněného území CHKO Železné hory.

# Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – odpovědné orgány

| Orgán | Zákonná povinnost | Kontakt v kraji Vysočina |
| --- | --- | --- |
| Ministerstvo životního prostředí ČR | § 43 zákona 86/2002, o ochraně ovzduší | Ministerstvo životního prostředí ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 Ing. Jan Kužel - ředitel oboru ochrany ovzduší MŽP ČR |
|  |  | Odbor výkonu státní správy MŽP VII Mezírka 1, 602 00 BRNO tel.: 541 213 099, fax: 541 211 500 Ing. Josef Ševela |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | § 45 zákona 86/2002, o ochraně ovzduší | Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: 224972442 RNDr. Karla Říhová – odbor ochrany a podpory veřejného zdraví |
| Česká inspekce životního prostředí | § 46 zákona 86/2002, o ochraně ovzduší | Ředitelství ČIŽP Na břehu 267, 190 00 Praha 9 – Vysočany Ing. Eva Tylová, pověřená ředitelka ČIŽP tel.: 222 860 111, fax: 283 892 662, e-mail: tylova@cizp.cz |
|  |  | ČIŽP Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod Bělohradská 3304, 580 02 Havlíčkův Brod Ing. Jiří Lacina, vedoucí oddělení ochrany ovzduší tel.: 569 496 166, fax: 569 429 822, e-mail: lacina@hb.cizp.cz Vítězslav Novák, hlavní inspektor tel.: 569 496 121, fax: 569 429 822, e-mail: novak@hb.cizp.cz |
| Česká obchodní inspekce | § 47 zákona 86/2002, o ochraně ovzduší | ČOI – ústřední inspektorát Štěpánská 15, Praha 2 tel.: 296 366 102, fax: 296 366 236 Ing. Jiří Pěkný – ústřední ředitel ČOI www.coi.cz |
|  |  | ČOI - regionální inspektorát Brno (pro okresy Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou) tř. kpt. Jaroše 5, 602 00 Brno tel.: 545244461, fax: 545244170 JUDr. Petr Ventruba, ředitel inspektorátu ČOI - regionální inspektorát Pardubice (pro okres Havlíčkův Brod) Zámecká 21, 530 02 Pardubice tel.: 466 511 525, 466 501 679, fax: 466 535 603 Ing. Miroslava Chmelíková, ředitelka inspektorátu ČOI - regionální inspektorát Tábor (pro okres Pelhřimov) nám. Mikuláše z Husi 38, 390 01 Tábor tel.: 381 253 717, fax: 381 251 887 MUDr. Daniel Adamec, ředitel inspektorátu |
| Kraj | § 48 zákona 86/2002, o ochraně ovzduší | Vysočina Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57, Jihlava www.kr-vysocina.cz Ing. Jiří Růžička, oddělení ochrany ovzduší Ing. Rostislav Habán, oddělení ochrany ovzduší tel.: 564 602 514, 564 602 518 e-mail: ruzicka.j@kr-vysocina.cz , haban.r@kr-vysocina.cz |
| Obce s rozšířenou působností | § 50 zákona 86/2002, o ochraně ovzduší | Bystřice nad Pernštejnem Městský úřad Masarykovo nám. 57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem Ing. Pavel Morava – referent, ochrana ovzduší tel.: 566 590 303 e-mail: morava.zp@mu.bystricenp.cz |
|  |  | Havlíčkův Brod Městský úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod www.muhb.cz Karel Ruč – referent , ochrana ovzduší tel.: 569 497 246 e-mail: kruc@muhb.cz |
|  |  | Humpolec Městský úřad Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec www.mesto-humpolec.cz Štěpánka Šimková- referentka, ochrana ovzduší tel.: 565 518 181 e-mail: stepanka.simsova@mesto-humpolec.cz |
|  |  | Chotěboř Městský úřad Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř www.chotebor.com Zdeňka Křivská – referentka, ochrana ovzduší tel.: 569 641 109 e-mail: krivska@chotebor.cz |
|  |  | Jihlava Magistrát města Jihlavy Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava www.jihlava.cz Ivana Schenková-referentka, ochrana ovzduší tel.:567 167 702 e-mail: ivana.schenkova@jihlava-city.cz |
|  |  | Moravské Budějovice Městský úřad nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice http://mbudejovice.cz František Vonka, referent – životní prostředí tel.: 568 408 381 e-mail: vonka@mbudejovice.cz |
|  |  | Náměšť nad Oslavou Městský úřad V. Nezvala 115, 675 01 Náměšť nad Oslavou www.mesto-namest.cz Michaela Láníková, referentka – životní prostředí tel.: 568 619 182 e-mail: lanikova@mesto-namest.cz |
|  |  | Nové město na Moravě Městský úřad Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě www.nmnm.cz Ing. Jiřina Kempová-referentka, ochrana ovzduší tel.: 566 650 284 e-mail: jirina.kempova@meu.nmnm.cz |
|  |  | Pacov Městský úřad Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov www.mestopacov.cz Zdeňka Koubková – referentka, ochrana ovzduší tel.: 565 455 135 e-mail: koubkova@mestopacov.cz |
|  |  | Pelhřimov Městský úřad Masarykovo nám. 1, 393 25 Pelhřimov www.mestopelhrimov.cz Svatava Váňová – referentka, ochrana ovzduší tel.: 565 352 107 e-mail: vanova@mupe.cz |
|  |  | Světlá nad Sázavou Městský úřad Náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou www.svetlans.cz Ing. Daniela Válová – referentka, ochrana ovzduší tel.: 569 496 642 e-mail: valova@svetlans.cz |
|  |  | Telč Městský úřad Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč www.telc-etc.cz Dana Lysá-referentka, ochrana ovzduší tel.: 567 112 495 e-mail: dana.lysa@telc-etc.cz |
|  |  | Třebíč Městský úřad Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč www.trebic-city.cz Ludmila Polová – referentka, ochrana ovzduší tel.: 568 8805 254 e-mail: l.polova@trebic.cz |
|  |  | Velké Meziříčí Městský úřad Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí www.mestovm.cz Mgr. Jiří Palas-referent, ochrana ovzduší tel.: 566 501 127 e-mail: palas@mestovm.cz |
|  |  | Źďár nad Sázavou Městský úřad Náměstí Republiky 2, 591 31 Žďár nad Sázavou www.zdarns.cz Ing. Jitka Kubálková – referentka, ochrany ovzduší tel.: 566 685 566 e-mail: jitka.kubalkova@zdarns.cz |
| Celní úřady | § 51 zákona 86/2002, o ochraně ovzduší | Celní úřad Jihlava Jiráskova 8, 586 01 Jihlava www.cs.mfcr.cz tel.: 567 310 830, fax: 567 310 050, e-mail: posta2163@cs.mfcr.cz |
|  |  | Celní úřad Žďár nad Sázavou Komenského 1786, 591 01 Žďár nad Sázavou www.cs.mfcr.cz tel.: 566 623 206, fax: 566 623 249, e-mail: info0164@cs.mfcr.cz |

# Jména, adresy a podpisy osob, odpovědných za plnění Programu

| Jméno a příjmení | Ing. Jiří Růžička Oddělení technické ochrany životního prostředí |
| --- | --- |
| Adresa a kontakt | Krajský úřad kraje Vysočina odbor životního prostředí Žižkova 16 587 33 Jihlava tel.: 564 602 518 fax: 564 602 430 www.kr-vysocina.cz |
| Podpis: |  |

# Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – druh a posouzení znečištění ovzduší

V návaznosti na ustanovení zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (§ 7) nebyla v roce 2002 na území kraje Vysočina vyhlášena území v němž se nacházejí obce, kde bylo zjištěno překročení imisního limitu nebo imisního limitu a meze tolerance pro lidské zdraví, na základě vyhodnocení imisních dat za rok 2000 (viz Věstník MŽP, XII, srpen 2002).

Rovněž revize oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v roce 2003, která vycházela z imisních dat za rok 2001, konstatovala, že na území kraje Vysočina nebyly vyhlášeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (viz Věstník MŽP, XIII, únor 2003).

V roce 2004 byla nařízením vlády č. 60/2004 Sb., které vycházelo z imisních dat za rok 2002, vymezena oblast s překročením imisního limitu pro lidské zdraví pro PM10 (překročení ročního i denního limitu).

Věstníkem MŽP z 12/2004 byla vymezena na základě dat z roku 2003 na území kraje oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překročení imisního limitu včetně meze tolerance pro lidské zdraví pro PM10  (překročení ročního i denního limitu).

V následující tabulce je uvedena obec u níž byl v roce 2002 a 2003 překračován imisní limit PM10 jak pro hodinový, tak pro roční průměr

| Obec | PM10 a | PM10 b | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Velké Meziříčí | 9,1 | 9,1 | 9,1 |

Poznámka: PM10 a = roční průměr; PM10 b = 24-hodinový průměr

# Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – původ znečištění ovzduší

#### Suspendované částice

Velké Meziříčí je vymezenou oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v roce 2004 na základě údajů z roku 2002 uvedené v nařízení vlády č. 60/2004 Sb., s překročením ročního i denního limitu pro suspendovaný aerosol frakce PM10 a následně i Věstníkem MŽP z 12/2004 na základě údajů z roku 2003 na 9,1 % území města.

Překročení bylo indikováno na základě výsledků monitoringu ze stanice č. 1326 VME-Velké Meziříčí, která je provozována ČHMÚ od roku 1995. Stanice měří poměrně úzký rozsah polutantů a to SO2, NO2 a SPM (tuhé znečišťující částice) gravimetrickou metodou. Stanice imisního monitoringu č. 1326 je umístněna při východním okraji města v zástavbě obchodního a průmyslového charakteru ve vzdálenosti 3 - 5 m od frekventované ulice k Novému nádraží na dně uzavřeného a špatně provětrávaného údolí. V roce 2003 byla stanice přemístěna z východního okraje komunikace na západní, přičemž vzdálenost od komunikace zůstala stejná. Příčinou naměřených vysokých koncentrací polutantu je především relativně vysoké dopravní zatížení v ulici K Novému nádraží a stavební činnost, která dlouhodobě probíhala v bezprostřední blízkosti stanice.

#### Ozón

#### V kraji Vysočina je prakticky na celém území překračován dlouhodobý imisní cíl pro lidské zdraví a cílový imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace na celém území pro nějž je tento limit uplatňován (viz obrázky níže). Imisní zátěž ozónem je považována za celoevropský problém a je v současnosti i předmětem diskusí v Evropské komisi. Otázka imisní zátěže ozónem je o to problematičtější, že v kraji Vysočina není významný potenciál omezování emisí VOC ze stacionárních zdrojů znečišťování vyjma sektoru aplikace nátěrových hmot a rozpouštědel. Emise těkavých organických polutantů a NOx z mobilních zdrojů jsou pro kraj prakticky neregulovatelné přitom jsou soustředěny podél páteřní komunikace, dálnice D1, s převahou tranzitní dopravy.

# F.	Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – analýza situace vedoucí ke zhoršení kvality ovzduší

#### Podrobnosti o faktorech působících zvýšené znečištění ovzduší

Na zvýšení imisní zátěže zejména suspendovanými částicemi frakce PM10 se podílí více faktorů z nichž významná část je spíše přirozeného přírodního charakteru.

Z provedené analýzy vyplynulo, že v letech 2001 – 2003 docházelo k nárůstu jak průměrných ročních tak 36. nejvyšších průměrných koncentrací PM10 na všech třech měřících stanicích imisního monitoringu. Všechny stanice monitorující suspendované částice frakce PM10 jsou pozaďové a tudíž vystihují situaci v imisní zátěži v regionu v širších souvislostech. Do naměřených hodnot se tak promítají nejen primární emise ze zdrojů znečišťování ovzduší, ale významnou roli sehrávají i přirozené přírodní faktory jako četnost a úhrn srážek, průběh teplot v roce atp. Nárůst imisních koncentrací mezi roky 2001 a 2002 koreluje s vývojem průměrných ročních teplot i průměrných teplot v topném období na všech sledovaných stanicích. Poměrně výrazný nárůst mezi roky 2002 a 2003 však nelze přičítat pouze průběhu teplotních podmínek a pravděpodobně v tomto období vývoj koncentrací ovlivnil i jiný meteorologický faktor.

Do roku 2002 není na žádné ze stanic indikováno překročení některého z imisních limitů pro PM10. Vyšší než limitní hodnoty však byly zjištěny v roce 2003 a to pro 36. průměrné denní koncentrace PM10 na stanicích 1138 Košetice a 1200 Havlíčkův Brod – Smetanovo náměstí. Vzhledem k tomu, že stanice jsou pozaďové a obě popisují situaci v městských zónách obytného nebo obytného a obchodního charakteru, lze předpokládat, že imisní situace v exponovaných místech daných lokalit může být nadlimitní případně i nad úrovní imisního limitu zvýšeného o mez tolerance. Z hlediska ochrany lidského zdraví jsou však významnější roční koncentrace PM10, které na žádné ze sledovaných stanic nepřekročily naměřené koncentrace úroveň 75 % imisního limitu 40 μg·m-3.

Stanice v Jihlavě (provozovatel-hygienická služba) a ve Velkém Meziříčí (provozovatel-ČHMÚ) jsou charakterizovány jako dopravní, vystihují tedy stav ovzduší v jejich bezprostřední blízkosti. Stanice 1176 v Košeticích je sanice pozaďová popisující venkovskou zónu zemědělsko přírodního charakteru. Pro všechny stanice z provedené analýzy vyplynula poměrně významná korelace naměřených hodnot s vývojem teplot zvláště v druhé polovině sledovaných let. Tento jev může vypovídat o shodném vlivu klimatických podmínek a především významném dopadu sekundární prašnosti na imisní situaci v hodnocených lokalitách. Zejména korelace dopravních stanic s pozaďovou stanicí v Košeticích naznačuje význam meteorologických jevů na naměřené koncentrace a malý dopad primárních zdrojů na trendy v průběhu imisních stavů.

#### Podrobnosti o možných nápravných opatřeních

Nápravná opatření ke zlepšení kvality ovzduší pochopitelně leží v oblasti snížení emisí a jsou proto popsána v Integrovaném programu snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin kraje Vysočina s cílem zlepšení kvality ovzduší a dosažení imisních limitů znečišťujících látek. Vazba mezi Programem snižování emisí a Programem ke zlepšení kvality ovzduší je dále zajištěna tím, že hlavním cílem „emisního programu“ je, kromě dosažení v daném termínu doporučených hodnot krajských emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, VOC a amoniak, také přednostní snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých dochází k překračování imisních limitů.

# G.	Popis existujících opatření přijatých ke zvýšení kvality ovzduší

Výčet opatření na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni, která mají vztah k Programu a oblasti kraje Vysočina

#### Opatření na mezinárodní úrovni

##### a)	Mezinárodní úmluvy

Za nejvýznamnější mezinárodní aktivitu lze považovat přístup ČR k Úmluvě EHK OSN o dálkovém znečištění ovzduší překračujícím hranice států a k jejím protokolům:

- první a druhý protokol o síře

- protokol o dusíku

- protokol o těkavých organických látkách (VOC)

- protokol o těžkých kovech

- protokol o persistentních organických polutantech (POPs)

- (göteborský) protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu

Pro nadcházející období bude mít zřejmě největší dopad na omezování emisí látek znečišťujících ovzduší Rámcová úmluva OSN o změně klimatu z roku 1992 a její „Kjótský protokol“ z roku 1997. I když tyto dokumenty ukládají povinnosti v oblasti omezování emisí skleníkových plynů (dominantně oxidu uhličitého), je zřejmé, že řada vyvolaných opatření v oblasti úspor energií a využívání obnovitelných / alternativních zdrojů energie, přinese žádoucí vedlejší efekty také v oblasti omezování emisí „klasických“ znečišťujících látek.

- Evropská integrace

Postupná aproximace české legislativy směrem k právním předpisům ES, zahájená v polovině devadesátých let a ukončená v současné době, představuje v oblasti omezování emisí a zlepšování kvality ovzduší zásadní impuls. Nicméně již právní úprava ochrany ovzduší, přijatá počátkem devadesátých let, byla do značné míry inspirována jak tehdy platnými právními předpisy ES, tak i předpisy některých členských států (zejména SRN). V současné době je česká právní úprava ochrany ovzduší prakticky zcela sladěna se všemi platnými předpisy ES a po očekávaném vstupu ČR do EU se bude vyvíjet stejným směrem.

##### c)	Mezinárodní projekty

V průběhu devadesátých let bylo v ČR realizováno, v rámci bilaterální i multilaterální pomoci, mnoho projektů v oblasti ochrany ovzduší.

#### Opatření na národní, regionální a lokální úrovni

##### a)	Právní předpisy

Naprosto zásadní význam pro omezení emisí a následující zlepšení kvality ovzduší měla nová právní úprava ochrany ovzduší, přijatá počátkem devadesátých let minulého století (zákony č.309/1991 Sb., a č.389/1991 Sb., v postupně upravovaných zněních a navazující prováděcí předpisy). Základem této úpravy byla regulace emisí znečišťujících látek z téměř 3 tisíc „velkých“ a cca 30 tisíc „středních“ zdrojů znečišťování ovzduší. Těmto zdrojům byly stanoveny emisní limity s plošným termínem dodržování nejpozději od počátku roku 1999 s tím, že do tohoto termínu byly stanoveny přechodné emisní limity dočasně platné. Výsledkem je razantní, a v některých případech (tuhé látky, oxid siřičitý) řádový pokles emisí znečišťujících látek, který se projevil výrazným poklesem imisní zátěže na celém území ČR, kraj Vysočina nevyjímaje. Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic, oxidu siřičitého a oxidů dusíku nad územím dnešního kraje Vysočina se pohybují pod limitními hodnotami.

Nová právní úprava dále zavedla Smogový varovný a regulační systém, kterým byl omezován provoz emisně významných zdrojů znečišťování ovzduší za nepříznivých rozptylových podmínek.

Po roce 1998 se ukázalo, že silný potenciál, obsažený v této právní úpravě se již prakticky vyčerpal, protože naprostá většina opatření a nástrojů, které bylo možno plošně aplikovat, již byla využita.

- Ekonomické nástroje

Právní úprava ochrany ovzduší z počátku devadesátých let založila, vedle systému normativních nástrojů, také systém nástrojů ekonomických. Systém ekonomických nástrojů ochrany ovzduší se skládá z poplatků za znečišťování ovzduší a dotací / měkkých půjček, poskytovaných Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP), který je příjemcem drtivého podílu výnosu z poplatků. V období 1994 až 1996 byly příjmy fondu navýšeny jednorázovým převodem 6,1 mld Kč na podporu Národního programu ozdravění ovzduší. Celkové výdaje SFŽP k ochraně ovzduší dosáhly v období 1992 až 2002 částky cca 14 mld. Kč.

#### Dosažené výsledky a hodnocení účinnosti opatření

V následujícím obrázku je uveden vývoj emisí hlavních znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů na území kraje Vysočina v období let 1994 až 2002. Uvedený časový interval byl zvolen tak, aby byl „odfiltrován“ efekt změn před rokem 1994 (ukončení provozu některých podniků, pokles výkonnosti národního hospodářství), které sice přispěly k omezení emisí, nebyly však vyvolány opatřeními k ochraně ovzduší.

Z uvedeného přehledu je vidět, že ve všech případech došlo ve sledovaném období k výraznému poklesu sledovaných emisí a podobně se situace vyvíjela i u emisí dalších látek.

Pokles emisí se pochopitelně projevil snížením imisních koncentrací sledovaných látek.

Z informací, uvedených v předchozích částech textu vyplývá, že dosavadní pokles emisí byl dostatečný k tomu, aby se na území kraje Vysočina zajistil plošné dodržování hodnot imisních limitů pro následující znečišťující látky:

- oxid siřičitý,

- oxid uhelnatý,

- oxid dusičitý,

- benzen,

- olovo,

- kadmium,

- amoniak,

- benzo(a)pyren

- arsen,

- nikl.

Nebyl však dostatečný k tomu, aby zajistil dodržování hodnot imisních limitů pro tyto znečišťující látky:

- suspendované částice frakce PM10,

- oxid dusičitý pro ekosystémy a vegetaci,

- ozón (limit pro ochranu zdraví i pro ochranu ekosystémů a vegetace),

V případě rtuti není k dispozici dostatek informací.

Nástroje a opatření, aplikované v uplynulém období, lze považovat, a to včetně vyvolaných nákladů, za účinné, protože odpovídaly alarmující situaci v oblasti kvality ovzduší na konci osmdesátých a počátku devadesátých let minulého století a vedly k výraznému omezení emisí a snížení imisní zátěže. V současné době se ukazuje, že potenciál těchto opatření se již z velké části vyčerpal a přetrvávající problémy by bylo možno plošným způsobem řešit pouze za cenu neodpovídajících přímých i nepřímých nákladů.

Program snižování emisí i Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina je proto založen především na nástrojích / opatřeních selektivních / specifických (z hlediska zdrojů znečišťování a lokální imisní situace).

# H.	Popis nově připravovaných opatření ke zlepšení kvality ovzduší

#### Seznam a popis navrhovaných opatření

Nápravná opatření ke zlepšení kvality ovzduší pochopitelně leží v oblasti snížení emisí a jsou proto popsána v Integrovaném programu snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin kraje Vysočina. Vazba mezi Programem ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina a Integrovaným programem snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin kraje Vysočina je dále zajištěna tím, že hlavním cílem „emisního programu“ je, kromě dosažení v daném termínu doporučených hodnot krajských emisních stropů pro, oxidy dusíku, VOC a také přednostní snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých dochází k překračování imisních limitů.

Vzhledem k tomu, že imisní limity byly na území kraje Vysočina překračovány pro následující znečišťující látky:

- suspendované částice velikostní frakce PM10 (denní i roční limit),

- oxidy dusíku (limit pro ekosystémy a vegetaci)

- ozón,

jsou z hlediska Integrovaného programu snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin kraje Vysočina významné zejména ty nápravné nástroje, které vedou ke snížení emisí těchto znečišťujících látek, respektive ke snížení emisí prekursorů ozónu, případně k „vymístění“ mobilních zdrojů do méně hustě osídlených lokalit. Konkrétně se jedná o následující nástroje / opatření jsou shrnuty v následujících dvou scénářích věnovaných problematice imisní zátěže suspendovanými částicemi frakce PM10. Nástroje a opatření ke snižování prekursorů tvorby přízemního ozónu a ke snižování imisní zátěže oxidy dusíku z hlediska imisního limitu na ochranu ekosystémů a vegetace jsou součástí Programu snižování emisí.

| Efektivní nástroje a opatření scénáře snižování imisní zátěže PM10 ve Velkém Meziříčí |  |
| --- | --- |
| Označení | Název nástroje / opatření |
| EKO01 | Poplatky za znečišťování ovzduší |
| EKO03 | Investice do úspor energie |
| EKO04 | Finanční podpory provozovatelům stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší |
| EKO05 | Finanční podpory domácnostem |
| INF01 | Získávání a zpracovávání informací v oblasti ochrany ovzduší |
| INF04 | Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování |
| INF06 | Rozvoj monitorovací sítě nad rámec daný právními předpisy |
| INST01 | Optimalizace veřejné správy ochrany ovzduší |
| INST02 | Odborná podpora výkonu veřejné správy ochrany ovzduší |
| NOR10 | Povolení ke změnám používaných paliv, surovin nebo druhů odpadů a ke změnám využívání technologických zařízení zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší |
| NOR21 | Územní energetická koncepce |
| ORG01 | Technicko-organizační opatření u plošných zdrojů s cílem omezení sekundární prašnosti |
| ORG02 | Technicko-organizační opatření u malých zdrojů emitujících tuhé látky |
| EKO11 | Podpora dodatečných technických opatření u vozidel |
| NOR08 | Povolení ke změnám staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší |
| NOR11 | Povinnost volit při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší nejlepší dostupné techniky |
| NOR17 | Možnost omezit spalování rostlinných materiálů |
| ORG07 | Infrastrukturní opatření |

| Základní efektivní nástroje a opatření scénáře snižování imisní zátěže suspendovanými částicemi |  |
| --- | --- |
| Označení | Název nástroje / opatření |
| DOB01 | Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů |
| DOB03 | Podpora zavádění dobrovolných aktivit |
| EKO02 | Investice do energetické infrastruktury |
| EKO03 | Investice do úspor energie |
| EKO04 | Finanční podpory provozovatelům zdrojů |
| EKO05 | Finanční podpory domácnostem |
| INF01 | Získávání a zpracovávání informací |
| INF02 | Poskytování informací, výchova a osvěta |
| INF03 | Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) |
| INF04 | Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování |
| INF06 | Rozvoj monitorovací sítě nad rámec daný právními předpisy |
| INST02 | Odborná podpora veřejné správy |
| NOR01 | Územní plánování a rozhodování |
| NOR02 | Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |
| NOR03 | Povolení staveb velkých a středních zdrojů |
| NOR04 | Integrované povolení staveb zvláště velkých zdrojů |
| NOR09 | Integrované povolení k zvláště velkému stávajícímu zdroji |
| NOR12 | Povinnost využívat u nových staveb CZT či alternativní zdroje a ověřit možnost kogenerace |
| NOR19 | Povolení k vydání a změnám provozního řádu u zdroje |
| NOR20 | Energetický audit |
| NOR21 | Územní energetická koncepce |
| ORG01 | Technicko-organizační opatření u plošných zdrojů s cílem omezení sekundární prašnosti |
| ORG02 | Technicko-organizační opatření u malých zdrojů emitujících tuhé látky |
| Doplňující nástroje a opatření scénáře snižování imisní zátěže suspendovanými částicemi |  |
| Označení | Název nástroje / opatření |
| INST01 | Optimalizace veřejné správy |
| NOR05 | Povolení k uvedení staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů do provozu |
| NOR06 | Povolení k zavedení nových výrob |
| NOR07 | Povolení k záměrům na zavedení nových technologií |
| NOR08 | Povolení ke změnám staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |
| NOR10 | Povolení ke změnám u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů |
| NOR11 | Povinnost volit při výstavbě či rekonstrukci zvláště velkých zdrojů nejlepší dostupné techniky |
| NOR18 | Stanovení látek u kterých budou u zdroje uplatněny obecné emisní limity |

#### Časový plán implementace opatření

| Název | Termín | Odpovídá | Ve spolupráci s | Cílová látka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termínované požadavky |  |  |  |  |
| Provést definitivní kategorizaci stávajících zvláště velkých zdrojů | 31.12.2004 | kraj - oddělení IPPC | ČIŽP | Všechny regulovatelné látky |
| Vydat integrovaná povolení pro konkrétní zvláště velké zdroje | do 30.10.2007 | kraj – oddělení IPPC | provozovateli zdrojů |  |
| Ve všech vhodných případech aplikovat plány snížení emisí u zdrojů emitujících VOC | 1. 01.2005 31. 10.2007 | kraj | provozovateli zdrojů | VOC |
| Aplikovat plány snížení emisí u ostatních technických zdrojů neplnících nově vyhlášené či zpřísněné emisní limity- kontrola dodržování plánů | do 1.1.2005 | kraj | provozovateli zdrojů | Specificky dle povahy zdroje |
| Schválit plány snížení emisí u jednoho stávajícího zvláště velkého spalovacího zdroje | do 30.6.2004 | kraj | MŽP ČR a ČHMÚ | Zejména oxid siřičitý, částečně oxidy dusíku a tuhé látky |
| Ve všech vhodných případech aplikovat plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdrojů – kontrola dodržování plánů | průběžně od 1.1.2003 | kraj | provozovateli zdrojů | Amoniak |
| Zajistit provedení energetických auditů ve veřejných budovách | průběžně od 1.1.2005 | stát / kraje / obce / příspěvkové organizace | ČEA | Zejména tuhé látky, oxidy dusíku, oxid siřičitý; oxid uhličitý |
| Vypracování Programu náhrady tuhých fosilních paliv v malých zdrojích znečišťování | do pol. r. 2006 | kraj | SFŽP ČR, ČEA | tuhé znečišťujíc látky, oxidy dusíku |
| Vypracování Programu na podporu rozvoje alternativních a obnovitelných zdrojů energie kraje Vysočina | do pol. r. 2006 | kraj | SFŽP ČR, ČEA | tuhé znečišťujíc látky, oxidy dusíku |
| Formulace organizačního schématu k implementací Programů | do 1. ledna 2006 | kraj, Rada kraje Vysočina | MŽP ČR | látky, které jsou předmětem krajských Programů ochrany ovzduší |
| Integrace principů omezování emisí TZL z malých a plošných zdrojů znečišťování | od 1/2004 | kraj / obce | ČIŽP Havlíčkův Brod | tuhé znečišťující částice |
| Podpořit zvýšení frekvence čištění komunikací | od 1/2004 | kraj / obce | Města, obce | tuhé znečišťující částice – sekundární emise |
| Studie rozšíření stávající sítě imisního monitoringu | konec r. 2006 | kraj /obce | ČHMÚ Brno, SFŽP ČR | TZL, NOx |
| Doplnění stanic imisního monitoringu | konec r. 2006 | kraj /obce | ČHMÚ Brno, SFŽP ČR | TZL, NOx |
| Doplnit posouzení kvality ovzduší kraje | každoročně | kraj | ČHMÚ a HS | Všechny regulované znečišťující látky |
| Průběžné požadavky |  |  |  |  |
| Posoudit možnost návrhů zón s částečným / úplným omezením vjezdu ve městech | Průběžně | Obce | orgány státní správy a policie | Oxidy dusíku, PAH, benzen, oxid uhelnatý suspendované částice |
| Podpořit provádění operativních kontrol emisních parametrů vozidel | Průběžně | obce a Policie ČR | krajským úřadem |  |
| Aplikovat obecné a individuální emisní limity | Průběžně | kraj | ČIŽP a provozovateli zdrojů | Všechny látky, pro které byly obecné emisní limity vyhlášeny |
| Podporovat investice do úspor energie | Průběžně | kraj | příjemci podpor | Zejména tuhé látky, oxidy dusíku, oxid siřičitý; oxid uhličitý |
| Podporovat investice do využívání obnovitelných zdrojů energie | Průběžně | kraj | příjemci podpor |  |
| Podporovat výměnu starých kotlů ve veřejném sektoru | Průběžně | kraj | příjemci podpor |  |
| Zvážit podporu změny otopných systémů v domácnostech | Průběžně | kraj | SFŽP ČR a ČEA |  |
| Nepřímo podporovat omezování emisí tuhých látek z malých zdrojů | Průběžně | obce | příjemci a adresáti podpory | Tuhé látky, suspendované částice |
| Nepřímo podporovat omezování emisí VOC z malých zdrojů | Průběžně | obce | příjemci a adresáti podpory | VOC |
| Podporovat výstavba silničních obchvatů | Průběžně | kraj | ŘSD ČR | Oxidy dusíku, PAH, benzen, oxid uhelnatý suspendované částice |
| Podporovat modernizaci komunikací | Průběžně | kraj | ŘSD ČR |  |
| Pravidelně provádět pasportizaci zdrojů | Průběžně ve dvouletých cyklech | kraj | ČHMÚ a ČIŽP | Všechny znečišťující látky |
| Upřednostňovat Ekologicky šetrné výrobky v přímých nákupech | Průběžně | kraj | orgány obcí a krajem zřízené / řízené organizace | Dle povahy výrobku – VOC, oxidy dusíku, tuhé látky |
| Nepřímo podporovat užívání Ekologicky šetrné výrobky | Průběžně | kraj | kraj | Dle povahy výrobku – VOC, oxidy dusíku, tuhé látky ... |
| Stanovovat podmínky ochrany ovzduší pro veřejné zakázky | Průběžně | kraj | zřízené / řízené organizace | Dle povahy soutěže |
| Podporovat zvýšení účinnosti odstraňování prachových částic z povrchu komunikací. | Průběžně | kraj | obce | Tuhé látky a navázané polutanty |

#### Odhad očekávaného dopadu na kvalitu ovzduší včetně časového horizontu

Dopad navrhovaných opatření na kvalitu ovzduší je pro jednotlivé znečišťující látky posuzován v horizontu roku 2010 s přihlédnutím k roku 2005.

##### Suspendované částice

Navrhovaná opatření povedou k určitému postupnému snížení celkové imisní zátěže na území kraje Vysočina, a ke snížení imisní zátěže v oblasti vymezené jako území se zhoršenou kvalitou ovzduší pro PM10.

##### Ozón

Navrhovaná opatření povedou k určitému postupnému snížení výměry území, na kterém dochází k překračování imisních limitů. Je však velmi málo pravděpodobné, že by bylo k cílovému roku 2010 zajištěno dodržování limitů na celém území kraje.

# I.	Popis opatření ke zlepšení kvality ovzduší přijatých v dlouhodobém horizontu

V dlouhodobém horizontu přispěje ke zlepšení kvality ovzduší nad územím kraje Vysočina realizace následujících nástrojů / opatření (tučným písmem jsou uvedeny prioritní nástroje a opatření, které byly stanoveny s přihlédnutím k podílu jednotlivých kategorií zdrojů na celkových emisích):

NOR1:	Územní plánování a územní rozhodování,

NOR2:	Povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší,

NOR4:	Integrované povolení k výstavbě zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší,

NOR6:	Povolení k záměrům na zavedení nových výrob s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší,

NOR7:	Povolení k záměrům na zavedení nových technologií s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší,

NOR8:	Povolení ke změnám staveb zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší,

NOR10:	Povolení ke změnám používaných paliv, surovin nebo druhů odpadů a ke změnám využívání technologických zařízení zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší,

NOR11:	Povinnost volit při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší nejlepší dostupné techniky,

NOR24:	Zavedení environmentálních zón,

ORG10:	Snižování přepravní náročnosti území,

ORG11:	Rehabilitace pěší a cyklistické dopravy, pěší zóny, zklidněné ulice,

INF1:	Získávání a zpracovávání informací v oblasti ochrany ovzduší,

INF2:	Poskytování informací, výchova a osvěta,

INF3:	Posuzování vlivů na životní prostředí,

INF4:	Získávání a zpracovávání informací o významných zdrojích znečišťování,

INF6:	Rozvoj monitorovací sítě nad rámec daný právními předpisy,

DOB1:	Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojů nebo jejich organizacemi,

DOB3:	Podpora zavádění dobrovolných aktivit.

# Seznam relevantních dokumentů a dalších zdrojů informací

Zdrojem informací pro vytvoření tohoto programu byly dokumenty poskytnuté jednotlivými orgány ochrany ovzduší. Byly to statistické ročenky vydávané ČHMÚ, Věstníky MŽP,  nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování a řízení kvality ovzduší, nařízení vlády č. 60/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kde je doplněna příloha č. 11, kterou jsou vymezeny oblasti s překročením imisního limitu pro lidské zdraví a ekosystémů na území ČR.

Program je uložený na Krajském úřadě kraje Vysočina, odboru životního prostředí a je zveřejněn na webových stránkách kraje Vysočina.